蒙草生态机械产品客户模拟对话手册

蒙草生态机械产品客户模拟对话手册

一、多箱变量切根施肥播种机（15组问答）

【核心定位】：草原生态修复专用智能装备，针对退化、沙化、盐碱化草原，原生起伏地形多品种混合播种作业。

客户问：1. 这个机器主要功能是什么？适用什么场景？

回答：专门做草原生态修复的！不管是退化草原、沙化草原还是盐碱化草原，各种程度的退化都能用，一台机器完成切根、施肥、多品种混播，是草原修复的专用智能装备。

客户问：2. 和传统播种机比，核心特点是什么？

回答：五大核心特点！① 复合作业减少碾压；② 智能实时监测调节；③ 气力式防堵排种；④ 变量播种精准作业；⑤ 大仿形适应各种地形。传统播种机只能在平整好的地里播单一品种，我们这台直接在原生态草原上作业。

客户问：3. 什么是"复合作业"？设计理念是什么？

回答：就是把切根、施肥、播种好几道工序合成一道！原来要跑好几趟，草原被车压三遍越压越板结。我们这台机器一次就全干完，只碾压一遍，真正做到保护性作业。

客户问：4. 为什么要设4个独立种箱？这个设计好在哪里？

回答：传统播种机把所有种子混在一起播，肯定播不匀。我们4个箱子分开装：第一个放禾本科，第二个放豆科，第三个放灌木，第四个放沙生植物，各自排种各自输送，想怎么配比就怎么配比。

客户问：5. 怎么解决堵种卡种问题的？

回答：三重保障！① 每个种箱里都有搅拌轴一直在转，种子不结块；② 每个种箱的排种轮可更换，适配不同种子；③ 高压风机风送系统，用风力把种子"吹"出去，彻底解决堵种卡种问题。

客户问：6. 不同形状的种子都能适配吗？

回答：没问题！每个种箱的排种轮都能换，有直槽的、螺旋的、丁齿的、凹点的，圆的扁的大的小的种子都能适配，就像给不同脚型配不同鞋子，再加气力式输送，什么种子都能顺畅排出去。

客户问：7. 气力式排种是什么工作原理？

回答：就是用高压风力输送种子！种子从排种槽轮到风管汇合处形成负压区，更好吸出来；种管与风管会合后形成正压，混合种子均匀排到播种单体，全程风力输送不卡壳。

客户问：8. 前端传感器系统有什么功能？

回答：传感器就是机器的"智能大脑"！一边走一边扫描作业区：① 监测植被盖度；② 监测退化程度；③ 实时调节切根深度；④ 实时调节下肥量；⑤ 实时调节四个种箱的草种配比和下种量。

客户问：9. 智能调节具体是怎么实现的？

回答：全程自动化！植被盖度小的区域，整体播种量加大；植被盖度好的区域，播种量减小；土质沙化严重的地方，沙生种子播量变大，其他品种变小。不用停车手动调，机器自己就完成了。

客户问：10. 切根深度和施肥量也能动态调节吗？

回答：能！前端切根盘实时动态调节切根深度，硬土浅一点软土深一点；肥箱也能实时调节下肥量，贫瘠的地方多施肥，肥沃的地方少施肥，始终保持最佳作业状态。

客户问：11. 什么是"大仿形"设计？地形适应性怎么样？

回答：就是每个播种单体都有±500mm的活动空间，就像给每个播种头装了弹簧！坑坑洼洼的地、高高低低的坡，都能跟着地形上下浮动，始终保持最佳播种深度，什么原生地貌都能去。

客户问：12. 变量播种有什么优势？

回答：就是精准作业！传统播种机不管草多草少一路播一样多，我们的机器能识别哪里缺草哪里草密，缺草的地方多种，草密的地方少种，种子利用率大大提高，作业更科学。

客户问：13. 有哪些配置版本？价格区间是多少？

回答：从基础版到智能版都有，基础版30.8万元起，智能版68.8万元，丰俭由人。除了常规版本，也可以根据你们当地的作业需求、地形特点单独定制开发。

客户问：14. 合作方式有哪些？租赁和台班价格大概多少？

回答：特别灵活！三种方式任选：① 整机直接购买；② 按项目时间租赁，每月约6-10万元；③ 按台班作业，四米宽机型一个台班约3000-5000元，或按亩数算作业服务费，每亩约25-85元。怎么方便怎么来。

客户问：15. 这台设备的核心亮点是什么？

回答：就说三句话：① 以科技创新破解草原修复痛点；② 实现原生地貌智能化精准变量作业；③ 减少机械碾压，真正保护性修复。既有技术高度又有生态理念。

二、柳条栽植机（15组问答）

【核心定位】：防沙治沙专用履带式沙障栽植设备，集送苗、投苗、开沟、栽植、补水、覆土、镇压七道工序于一体。

客户问：1. 这个机器核心功能是什么？主要用途是什么？

回答：专门治沙用的！就是机械化栽柳条做沙障，把流动的沙子固定住，是"三北"工程防沙治沙的专用核心装备。

客户问：2. 栽柳条治沙是什么原理？

回答：把柳条栽成一个个格子，就像给沙漠盖了一层防护网，风就吹不走沙子了；柳条活了还能长根发芽，然后在格子里种草种树，沙子慢慢就变成绿洲了。可以栽活柳条也可以栽死体柳条，都能起到固沙作用。

客户问：3. 不同沙地条件适应性怎么样？干沙湿沙都能栽吗？

回答：各种沙地都能适应！不管是干沙子还是湿沙子，不管是流动沙丘还是半固定沙地，都能作业。开沟深度、覆土量、镇压力都可以根据沙地湿度实时调节，什么条件的沙地都能栽出标准的沙障。

客户问：4. 作业效率具体是多少？

回答：作业效率非常高！每小时可栽植800-3000根柳条，机械化作业速度快，能快速推进防沙治沙工程进度。

客户问：5. 一体化作业具体包括哪些工序？

回答：七道工序一次完成！送苗、投苗、开沟、栽植、补水、覆土、镇压，从头到尾一体化作业，不用分好几拨人干好几遍，一次成型，沙障标准又整齐。

客户问：6. 各项作业参数都能调节吗？

回答：全程可调！① 投苗送苗机构速度可以调；② 开沟深度可以根据不同栽植需求调节；③ 覆土量可以根据沙地湿度调节；④ 镇压力也可以调节；⑤ 柳条栽植间距也可以调，想栽密点栽稀点都行。

客户问：7. 不同沙漠土质都能适应吗？地形复杂的地方能作业吗？

回答：完全没问题！专门为沙漠各种复杂环境设计，不管是松软的细沙、坚硬的砾石地，还是坡度较大的沙丘，都能保障作业效果，各种沙漠土质变化都能适应。

客户问：8. 机械化栽植和人工比有什么优势？

回答：机器栽的又快又标准！深度、距离、株距行距都一致，沙障整整齐齐的，更结实更耐用，固沙效果更好，用的时间也更长。

客户问：9. 沙漠作业适应性怎么样？会不会陷车？

回答：专门为沙漠设计的！再软的沙子也不陷车，-30℃到50℃都能工作，抗风沙，各种地形都能适应，是真正的沙漠作业专用装备。

客户问：10. 操作难度大吗？需要专业人员吗？

回答：特别好操作！就跟开普通拖拉机一样，有驾照就能开，简单培训就能熟练作业，不需要什么特殊技能，基层驾驶员很快就能上手。

客户问：11. 治沙实际效果怎么样？

回答：效果非常好！栽完柳条沙障，当年就能固定流沙，第二年就能在里面种草，第三年就能长灌木，这是经过多个治沙项目验证过的成熟技术。

客户问：12. 价格区间是多少？

回答：价格从18.8万到38.8万都有！根据不同版本配置，人工投苗版18.8万起，自动投苗版38.8万，一台机器能用很多年，是防沙治沙的长效投入。

客户问：13. 合作方式灵活吗？租赁和台班价格大概多少？

回答：特别灵活！三种方式任选：① 整机直接销售；② 按项目租赁，每月约4-8万元；③ 按台班作业，一个台班约1200-3000元，或按亩数算作业服务费，每亩约80-150元。我们带机器带人员上门作业，怎么方便怎么来。

客户问：14. 项目验收方便吗？符合政策要求吗？

回答：太方便了！作业数据GPS全程定位记录，沙障整整齐齐一眼就能看出来，航拍效果特别好，验收清晰明了。完全符合"三北"工程要求，防沙治沙专项资金都适用。

客户问：15. 这台设备的核心亮点是什么？

回答：就说三句话：① 用机械治沙替代传统人海战术；② 七道工序一体化，每小时栽植800-3000根；③ 这就是"三北"工程攻坚战的硬核装备。